Светильники стационарные общего назначения для наружного освещения, торговой марки "Feron", серии: SP

модели: SP2713, SP2714

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

  - Светильники предназначены для наружного освещения и применяются для декоративной подсветки парка, тротуара, газона, беседки, подсветки зданий и сооружений. Светильники устанавливаются в грунт или на постамент, в зависимости от модели.

  - Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц по ГОСТ 29322-2014. Качество электроэнергии должно удовлетворять ГОСТ Р 32144-2013.

  - Степень защиты корпуса светильника от попадания пыли и влаги IP65.

  - Светильники не предназначены для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.

- Технические характеристики*

| Модель | SP2713 | SP2714 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 85-265В/50Гц |  |
| Потребляемая мощность (лампа в комплекте) | 7Вт | 12Вт |
| Световой поток лампы | 550лм | 950лм |
| Цветовая температура лампы | 2700К, зеленый (см. на упаковке) |  |
| Тип светодиодов | COB |  |
| Количество светодиодов | 1 |  |
| Температура эксплуатации | -40°С... +40°С |  |
| Общий индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |  |
| Коэффициент мощности | ≥0.5 |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |
| Материал рассеивателя | Стекло |  |
| Габаритные размеры, мм | 95×51×250 | 114×61×265 |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- светодиодный светильник в сборе;

- колышек;

- постамент;

- инструкция по эксплуатации;

- коробка упаковочная.

- Меры предосторожности

- Все работы по монтажу и подключению светильников должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски на проведение данного вида работ.

- Монтаж, подключение и обслуживание светильников осуществляется только при отключенном электропитании.

- Запрещена эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией питающего кабеля, поврежденным корпусом или без рассеивателя.

- Запрещена эксплуатация светильников в сетях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

- Эксплуатация светильников без подключения провода защитного заземления запрещена.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- При наружной эксплуатации светильников, места присоединения проводов к питающей сети должны быть дополнительно герметизированы.

- Монтаж и подключение

  - Извлеките светильник из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

  - Перед установкой светильника убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Подключение светильника необходимо осуществлять через устройство защитного отключения, рассчитанное на дифференциальный ток не более 30мА.

Помните, что при наружной установке все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.

  - Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Фаза питающего кабеля должна подаваться через защитный автоматический выключатель на 10А. Кабель должен содержать три провода: фазу, нейтраль и провод защитного заземления.

  - Для монтажа светильников воспользуйтесь схемой:

| SP2713, SP2714 (на колышке) | SP2713, SP2714 (на постамент) |
| --- | --- |
| - Выведите на поверхность питающий кабель. - Прикрутите колышек к светильнику. - Подключите провода питающего кабеля к клеммной колодке светильника. - Надежно установите светильник в грунт. | - Выведите на поверхность питающий кабель. - Прикрутите основание к светильнику. - Затем, используя основание светильника, просверлите в монтажной поверхности два отверстия и вставьте в отверстия пластиковые дюбели. Закрепите основание светильника на монтажной поверхности при помощи двух саморезов. - Осуществите подключение проводов питающего кабеля к проводам светильника с помощью клеммной колодки. |

  - Место присоединения проводов светильника к сетевым проводам питающего кабеля должно быть надежно защищено от попадания влаги. Для обеспечения герметичности рекомендуется использовать монтажные коробки LD522 или LD523 тм «FERON». В случае недостаточной герметизации электрического соединения, возможно окисление электрического контакта и в результате возникновения искрения, короткого замыкания, перегрева контакта и выхода из строя электронных компонентов светильника. Степень защиты монтажной коробки или кабельного соединителя, используемых для герметизации электрических контактов должно быть не ниже IP65.

  - Включите питание.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Светильник не включается | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети |
|  | Неисправен светильник | Замените светильник на исправный. |
|  | Нарушена целостность электрических цепей в светильнике или кабельной канализации. | При отключении светильника проверьте с помощью измерительного прибора целостность цепей. |

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо утилизировать по правилам утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи. Гарантия предоставляется на качество сборки светильника и работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

- Срок службы 5 лет.