боксы настенные и встраиваемые ТМ «STEKKER» серии: EBX

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Боксы настенные и встраиваемые ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

- Боксы разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX50-4/04-50 | EBX50-4/06-50 | EBX50-4/08-50 | EBX50-4/10-50 | EBX50-4/12-50 | EBX50-4/15-50 | EBX50-4/18-50 | EBX50-4/24-50 | EBX50-4/36-50 | EBX50-4/45-50 | EBX50-5/04-50 | EBX50-5/06-50 | EBX50-5/08-50 | EBX50-5/10-50 | EBX50-5/12-50 | EBX50-5/15-50 | EBX50-5/18-50 | EBX50-5/24-50 | EBX50-5/36-50 | EBX50-5/45-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 400В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип бокса по виду установки | Встраиваемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выходов | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 45 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 45 |
| Форма бокса | Прямоугольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от механического удара по ГОСТ IEC 62262- 2015 | IK04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS Пластик/PC пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -10...+40°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Бокс в сборе.

- Упаковка.

- Инструкция по эксплуатации.

- Меры предосторожности

- Установка и соединения проводов внутри бокса должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация бокса при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация бокса с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подключение

- Достаньте бокс из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж бокса необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.

- Открыть крышку бокса, выкрутить имеющиеся винты и снять лицевую панель.

- Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.

- Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации.

- Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.

- Установить крышку на место, закрутить винты.

- Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель/импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Произведено в Китае. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.