Светильники ТМ «Feron» серии НТУ

модели: НТУ 01-100-301, НТУ 01-100-350, НТУ 01-60-201, НТУ 01-60-203, НТУ 01-60-251, НТУ 01-60-253, НТУ 02-60-205, НТУ 02-60-255, НТУ 01-150-401

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

  - Светильники декоративные ТМ “FERON” серии НТУ для крепления на опору предназначены для общего и декоративного освещения парков, скверов, детских площадок, загородных участков, фасадов зданий, придомовых территорий и пр.

  - Светильники работают от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц.

  - Светильники подходят для использования с лампами накаливания максимальной мощностью до 100Вт. Также, возможна эксплуатация светильников со светодиодными и компактными люминесцентными лампами.

  - Вид климатического исполнения по УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды -60...+40°С).

  - Светильники не предназначены для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.

  - Светильники устанавливаются на металлическую опору, которая не входит в комплект поставки светильника (кроме моделей НТУ 01-60-201, НТУ 01-60-203, НТУ 02-60-205). Рекомендуется запрашивать опоры с артикулами тм «FERON» 11577 (0,6м), 11579 (1,2м), 11580 (1,8м).

  - Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с данной инструкцией.

- Технические характеристики

Технические характеристики:

| наименование | См. на упаковке |
| --- | --- |
| Источник света | Лампа накаливания (нет в комплекте) |
| Рабочее напряжение | 230В |
| Частота сети | 50Гц |
| Максимально допустимая мощность лампы | 100Вт/60Вт (зависит от модели) |
| Количество ламп в светильнике | 1 шт. |
| Патрон | Е27 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Диапазон рабочих температур | -60°..+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Относительная влажность | Не более 90% |
| Атмосферное давление | 650-800 мм.рт.ст. |
| Материал основания | пластик |
| Материал рассеивателя | PMMA |
| Тип рассеивателя | См. на упаковке |
| Габаритные размеры (д×ш×в) | См. на упаковке |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектность

  - светильник;

  - инструкция по эксплуатации;

  - коробка упаковочная

Примечание — Лампа в комплект поставки не входит;

Мачтовая опора не входит в комплект поставки (кроме моделей НТУ 01-60-201, НТУ 01-60-203, НТУ 02-60-205).

- Указания мер безопасности

  - ПОМНИТЕ! Переменное сетевое напряжение опасно для жизни. Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника и заменять лампу в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников.

  - Монтаж и подключение светильника должен осуществлять квалифицированный персонал, имеющий допуск по электробезопасности не ниже III. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Подготовка изделия к работе

  - Внимание! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп.

  - Достаньте светильник из упаковки и проверьте наличие всей необходимой комплектации.

  - Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Помните, что при наружной установке все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.

  - Снять рассеиватель светильника. Продеть питающие провода сети через отверстие в основании светильника.

  - Подключить питающие провода сети к контактам патрона.

  - Установить светильник на опоре. Закрепить светильник на опоре винтом (при установке светильника ∅200 мм на металлическую опору используется стопорный винт М6х12 и гайка М6, при установке на пластиковую опору используется саморез 4х20). Установить лампу в патрон светильника. Установить рассеиватель.

  - Включите питание.

- Техническое обслуживание

При замене лампы накаливания следует проверять состояние и прочность закрепления рассеивателя, состояние мест присоединения проводов.

Периодически производить чистку деталей светильника мягкой ветошью.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении светильника лампа не зажигается | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети |
| При включении светильника и наличия напряжения в питающей сети лампа не зажигается | - Неисправна лампа - Нарушена целостность электрических цепей в светильнике или кабельной канализации | - Замените лампу - При отключении светильника проверьте с помощью измерительного прибора целостность цепей |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Срок службы и хранение.

Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается. Срок службы не менее 10 лет.

- Транспортировка.

Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты светильников от атмосферных осадков.

- Утилизация.

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории Евразийского Таможенного Союза техническим регламентам. Сертификат соответствия № BY/112 02.01.ТР004 005.00033

- Информация о производителе

Сделано в РБ. Изготовитель: Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Витебское электротехническое предприятие "Свет" Республика Беларусь 210004, г.Витебск, д.2А. Импортер на территории РФ: ООО "100 ВАТТ", г. Москва, ул. Иркутская, д. 17, стр. 8, этаж 4, ком. №3А. Дата изготовления указана на корпусе прибора в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в РБ. Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления указана на корпусе прибора в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON», не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.