Светильник общего назначения светодиодный стационарный, т.м. "Feron", серия: AL

модели: al7020, Al7021

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Светильник предназначен для общего и дополнительного освещения помещений офисов, административных зданий, помещений общественного питания, жилых помещений, рабочих мест, прикроватного освещения и пр.

- Технические характеристики:

| Модель | AL7020 | AL7021 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 230 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Патрон | G5.3 |  |
| Тип светодиодной лампы | MR16 |  |
| Мощность светодиодной лампы (в комплекте) | 7Вт |  |
| Световой поток | 560Лм |  |
| Цветовая температура | 4000К |  |
| Размеры корпуса, мм | 120×115×63 |  |
| Материал корпуса | Штампованная сталь |  |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |  |
| Температура эксплуатации | -30...+30 °С |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Коэффициент пульсации | не более 5% |  |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |  |
| Класс защиты | II |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |

- Комплектация

- Светильник.

- Светодиодная лампа.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Подключение.

- Для подключения модели AL7020: установите светильник при помощи клипсы на опорную поверхность, установите лампу в патрон и вставьте вилку сетевого шнура в розетку, включите выключатель на шнуре.

- Для модели AL7021: соедините провода питающей сети с проводами, идущими на светильник. Подключите коричневый провод драйвера к фазному контакту, а синий провод к контакту нейтрали питающей сети.

- Закрепите светильник на монтажной поверхности при помощи шурупов.

- Вставьте лампу в патрон.

- Включите питание.

- Меры предосторожности.

- К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III.

- Не вскрывайте корпус светильника, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светильника.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

- Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Неправильная схема подключения | Проверьте схему подключения и устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Перегорела лампа в светильнике | Замените светодиодную лампу |

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26 Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Условия гарантии на светильник уточняйте на месте продажи товара. Максимальный срок гарантии на светильник 1 год (12 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «Feron» не имеющая видимых механических повреждений и следов вскрытия корпуса.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron предназначенной для бытовых нужд.