соединители электрические: наконечники, ТМ STEKKER, серия: LD

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Наконечники изолированные серии LD торговой марки «STEKKER» (далее – наконечники) предназначены для оконцевания медных или алюминиевых изолированных проводников сечением 0,5-6,0мм2 в электрических сетях переменного и постоянного тока напряжением до 600В.

- Наконечники обжимаются с помощью кримпера (пресс-клещей).

- Технические характеристики

| Модель | Тип наконечника | Вид разъема | Максимальный ток | Сечение провода, мм2 | Длина контакта, мм | Номинальное напряжение, В | Размер болта | Толщина контакта, мм | Ширина контакта, мм | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD401-15250 | РпИп | папа | 10А | 0,5 – 1,5 | - | - | - | 0,8 | 6,35 | ПВХ |
| LD401-25250 | РпИп | папа | 15А | 1,5 – 2,5 | - | - | - | 0,8 | 6,35 | ПВХ |
| LD401-60250 | РпИп | папа | 24А | 4 – 6 | - | - | - | 0,8 | 6,35 | ПВХ |
| LD402-15250 | РпИм | мама | 10А | 0,5 – 1,5 | - | - | - | 0,8 | 6,35 | ПВХ |
| LD402-25250 | РпИм | мама | 15А | 1,5 – 2,5 | - | - | - | 0,8 | 6,35 | ПВХ |
| LD402-60250 | РпИм | мама | 24А | 4 – 6 | - | - | - | 0,8 | 6,35 | ПВХ |
| LD403-153 | НКИ | - | 10А | 0,5 – 1,5 | - | - | М3 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-154 | НКИ | - | 19А | 0,5 – 1,5 | - | - | М4 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-155 | НКИ | - | 19А | 0,5 – 1,5 | - | - | М5 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-254 | НКИ | - | 27А | 1,5 – 2,5 | - | - | М4 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-255 | НКИ | - | 27А | 1,5 – 2,5 | - | - | М5 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-256 | НКИ | - | 27А | 1,5 – 2,5 | - | - | М6 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-604 | НКИ | - | 48А | 4 – 6 | - | - | М4 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-605 | НКИ | - | 48А | 4 – 6 | - | - | М5 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-606 | НКИ | - | 48А | 4 – 6 | - | - | М6 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD403-608 | НКИ | - | 48А | 4 – 6 | - | - | М8 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-153 | НВИ | - | 10А | 0,5 – 1,5 | - | - | М3 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-154 | НВИ | - | 10А | 0,5 – 1,5 | - | - | М4 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-155 | НВИ | - | 10А | 0,5 – 1,5 | - | - | М5 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-254 | НВИ | - | 27А | 1,5 – 2,5 | - | - | М4 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-255 | НВИ | - | 27А | 1,5 – 2,5 | - | - | М5 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-256 | НВИ | - | 27А | 1,5 – 2,5 | - | - | М6 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-604 | НВИ | - | 48А | 4 – 6 | - | - | М4 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD404-606 | НВИ | - | 48А | 4 – 6 | - | - | М6 | 0,6 | - | ПВХ |
| LD405-058 | НШВИ | - | - | 0,5 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-0758 | НШВИ | - | - | 0,75 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-1012 | НШВИ | - | - | 10 | 12 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-108 | НШВИ | - | - | 1 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-158 | НШВИ | - | - | 1,5 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-258 | НШВИ | - | - | 2,5 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-409 | НШВИ | - | - | 4 | 9 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD405-612 | НШВИ | - | - | 6 | 12 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-0508 | НШВИ(2) | - | - | 2х0,5 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-7508 | НШВИ(2) | - | - | 2х0,75 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-7510 | НШВИ(2) | - | - | 2Х0,75 | 10 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-1008 | НШВИ(2) | - | - | 2х1 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-1010 | НШВИ(2) | - | - | 2х1 | 10 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-1508 | НШВИ(2) | - | - | 2х1,5 | 8 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-1512 | НШВИ(2) | - | - | 2х1,5 | 12 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-2510 | НШВИ(2) | - | - | 2х2,5 | 10 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-2512 | НШВИ(2) | - | - | 2х2,5 | 12 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-4012 | НШВИ(2) | - | - | 2х4 | 12 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-6014 | НШВИ(2) | - | - | 2х6 | 14 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-1014 | НШВИ(2) | - | - | 2х10 | 14 | 400 | - | - | - | ПП |
| LD406-1614 | НШВИ(2) | - | - | 2х16 | 14 | 400 | - | - | - | ПП |

Табл. 1

| Материал контактной группы | Латунь |
| --- | --- |
| Цвет | См. на упаковке |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температура окружающей среды | от -40 до +80°С |
| Срок службы | Не менее 5 лет |

Табл. 2

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Требования безопасности

Монтаж наконечников должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) НАКОНЕЧНИКОВ НА ПРОВОДНИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Запрещается использовать наконечники с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

- Монтаж, подключение:

Провода зачищаются на нужную длину, вставляются в наконечник и обжимаются кримпером (пресс-клещами). Рекомендуется использовать кримпер торговой марки «STEKKER» модель CTLS006-240 арт. 39353 и модель CTLS006-250 арт. 49612 (для наконечников LD405 и LD406), модель CTLS006-230 арт. 32804 (для всех остальных наконечников).

- Характерные неисправности и способы их устранения

При обнаружении повреждения изоляции наконечника следует заменить на новый.

При обнаружении потери контакта в цепи проверить место соединения проводников, и при необходимости повторно обжать наконечник кримпером. Если данная проблема не решилась, проверьте целостность проводников. При необходимости замените наконечник на новый.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -50°С до +50°С, относительная влажность не более 75% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями законодательства страны реализации.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Информация об изготовителе

Сделано в Китае. Производитель: ООО «Нингбо Юсинг Электроникс Компания», зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай /Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China.Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48. Тел. +7(499) 394-69-26. Филиалы завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Bin-hai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Тел: +7 (499) 394-48-36.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на изделие составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность изделия.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на упаковку товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.

Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

|  |  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Stekker” |  |  |  | Гарантийный талон |  |  |
| Дата продажи | Наименование изделия |  |  |  | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
| Продавец______________________ Покупатель______________________ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |  |  |  |  |  |  |