светильник общего назначения светодиодный стационарный, ТМ «FERON», серии: AL

модели: AL4001, AL4002

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение светильника

- Светильники AL4001 и AL4002 – стационарные светильники общего назначения, предназначены для местного освещения и подсветки рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях стационарных зданий.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 32144-2013.

- Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

- Светильники предназначены для использования со светодиодной лампой типа Т8 с цоколем G13. Светодиодная лампа не входит в комплект поставки.

- Светильники предназначены для использования внутри помещений.

- Светильники предназначены для накладного монтажа на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики*

| Модель | AL4001 |  | AL4002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул тм «FERON» | 29533 | 29534 | 41221 | 41220 |
| Длина светильника, мм | 625 | 1230 | 625 | 1230 |
| Ширина светильника, мм | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Высота светильника, мм | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество ламп | 1 |  | 2 |  |
| Максимальная мощность светодиодной лампы Т8 G13, Вт | 100 |  |  |  |
| Напряжение питания | 220-240В |  |  |  |
| Частота сети | 50Гц |  |  |  |
| Патрон | G13 |  |  |  |
| Тип лампы | T8 |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур | +1...+40°С |  |  |  |
| Относительная влажность не более | 80% (при 25°С) |  |  |  |
| Материал корпуса | Штампованная сталь |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация светильника

- светильник в сборе;

- инструкция по эксплуатации 5 шт. на упаковку из 20 светильников;

- упаковка.

- Включение светильника

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию.

  - Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.

  - Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность.

  - Снимите накладку светильника и установите патроны G13 в вертикальное положение.

  - Пропустите провода питания через кабельный ввод и осуществите подключения проводов питания согласно приведенной ниже схеме:

  - Накладной монтаж светильников осуществляется на ровную поверхность из любого строительного нормально воспламеняемого материала. В поверхности должно быть предусмотрено отверстие для проводов питания светильника. Светильники должны быть надежно зафиксированы на поверхности при помощи саморезов (нет в комплекте поставки).

  - Установите накладку светильника.

  - Включить электропитание.

- Меры безопасности

- Светильник питается сетевым напряжением 220-240В, которое является опасным.

- Применение во влажных, запылённых, пожароопасных или взрывоопасных помещениях запрещено.

- Светильник разработан с учетом защиты от удара электрическим током. Запрещается эксплуатация светильника без провода защитного заземления.

- Светильники предназначены для работы внутри помещений. Светильники не предназначены для работы на улице.

- Не эксплуатировать светильники при температуре окружающей среды, превышающей допустимую рабочую температуру.

- Эксплуатация светильников с неисправным выключателем, повреждённым корпусом, питающим шнуром запрещена.

- Производить протирку светильника влажной тканью при включенном электропитании запрещено.

- Эксплуатировать светильники в сетях, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013 запрещено.

- При использовании со светодиодной лампой, предназначенной для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В, не требуется дополнительного подключения пускорегулирующей аппаратуры или устройств управления светодиодами.

- Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Возможные неисправности

| Неисправность | Причина появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Светильник не работает | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети. |
|  | Вышла из строя лампа | Замените лампу |
|  | Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети | Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля |
|  | Неправильное подключение | Проверьте схему подключения, при необходимости устраните неисправность. |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Техническое обслуживание и ремонт.

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживание не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

- протирка от пыли корпуса светильника проводится мягкой тканью по мере загрязнения.

- обслуживание светильника производится при отключенном электропитании.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; "Hangzhou Junction Imp.and Exp. Co.,LTD." Адрес: No.95 Binwen Road,Binjiang District, Hangzhou, China/ООО "Ханчжоу Джанкшин Имп. Энд. Эксп. Компания". Адрес; №95 Бинвин шоссе, район Бинзянь, г. Ханчжоу, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления указана на корпусе светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 3 года (36 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON» не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.