Фонари светодиодные аккумуляторные переносные, т.м. «Feron», серии: TH

модели: TH2400, TH2401

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Фонарь светодиодный аккумуляторный переносной тм «FERON» серии TH предназначен для применения в загородных поездках: в туристических походах, поездках на рыбалку, кемпингах; для подсветки в условиях недостатка, либо полного отсутствия электроосвещения: освещения ям, подвалов, погребов, кладовых, гаражей, подъездов, строительных площадок, в случаях аварийного отключения или полного отсутствия электроэнергии.

- Применение светодиодов позволяет обеспечить наибольшую яркость и сократить потребление энергии аккумулятора.

- Для подзарядки встроенного аккумулятора требуется зарядное устройство с характеристиками DC 5В/2А (не входит в комплект поставки товара). Для подключения к зарядному устройству в комплекте с фонарем поставляется шнур USB / Type-C. Зарядное устройство подключается в разъем Type-C на корпусе фонаря.

- Для переноски фонарь оснащен специальной петлей.

- Степень защиты оболочки корпуса фонаря IP44 с защитой от брызг позволяет использовать фонарь на улице, в том числе в дождливую погоду.

- Корпус из алюминия не подвержен влиянию окружающей среды, выцветанию и старению, поэтому сохраняет свой внешний вид на всем протяжении срока эксплуатации светодиодного фонаря.

- Фонарь имеет пять режимов работы: 100% яркости свечения, 30% яркости свечения, 10% яркости свечения, режим световой сигнализации – STROBE, режим световой сигнализации – SOS.

- Возможность изменения фокусировки позволяет освещать большую площадь вблизи или светить вдаль на расстоянии.

- Технические характеристики

| Модель | TH2400 | TH2401 |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение/ток для заряда аккумулятора | DC 5В/2А |  |
| Тип входного разъема для заряда аккумулятора | Type-C |  |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |  |
| Емкость аккумулятора | 3.7В/2 А*ч 18650 |  |
| Источник света | 1 LED |  |
| Максимальный световой поток | 250 лм |  |
| Максимальная дальность освещения | 200 м |  |
| Время полной зарядки | 2 часа |  |
| Наличие индикатора уровня заряда | Есть |  |
| Продолжительность работы на полной яркости | 2 часа |  |
| Температура эксплуатации | +1...+40 °С |  |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP44 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Класс защиты | III |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |
| Цвет | См. на упаковке |  |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |  |
| Вес | 146 г | 130 г |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Фонарь.

- Аккумуляторная батарея 3.7В / 2А*ч 18650

- Шнур USB / Type-C.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Начало эксплуатации

  - Достаньте фонарь из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

  - Раскрутите аккумуляторный отсек и снимите с аккумулятора защитную заглушку, соберите фонарь обратно.

  - Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею фонаря.

- Заряд аккумулятора

  - Убедиться, что фонарь выключен.

  - Потянуть за оптическую часть фонаря, пока на корпусе не покажется разъем micro USB для заряда.

  - Вставить шнур USB / Type-C (в комплекте) в разъем фонаря и подсоединить к источнику питания 5В/2А.

  - Однократно нажать на кнопку включения фонаря.

  - Красный светодиод будет сигнализировать о начале процесса подзарядки аккумулятора.

  - По окончании процесса заряда аккумулятора красный светодиод сменит зеленый.

  - Отсоедините шнур от источника питания, а затем от фонаря.

- Использование фонаря

  - Чтобы включить фонарь, нужно нажать на кнопку, расположенную на тыльной стороне фонаря. Чтобы выключить фонарь, необходимо еще раз нажать на кнопку, расположенную на тыльной стороне фонаря.

  - Фонарь имеет пять режимов работы: 100% яркости свечения, 30% яркости свечения, 10% яркости свечения, режим световой сигнализации – STROBE, режим световой сигнализации – SOS.

  - Для переключения режимов необходимо выключить и включить фонарь.

  - Изменение фокусировки происходит путем вытягивания оптической части относительно корпуса фонаря

- Техническое обслуживание

Фонарь изготовлен законченным модулем и ремонту не подлежит.

Аккумуляторная батарея рассчитана на срок службы 2 года, или 500 циклов «заряд-разряд».

По истечении срока службы произвести замену аккумуляторной батареи на аналогичную.

Протирку от пыли корпуса и оптического блока фонаря осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Меры предосторожности

  - Не вскрывайте корпус фонаря, это может привести к повреждению внутренних частей и аккумуляторной батареи.

  - Не использовать фонарь с поврежденным корпусом.

  - Не располагать фонарь с аккумуляторной батареей вблизи теплоизлучающих объектов, так как высокая температура может сократить срок службы аккумулятора, или вывести его из строя.

  - Не располагать фонарь с аккумуляторной батареей вблизи от химически агрессивной среды, горючих и легковоспламеняющихся поверхностей и предметов.

  - При хранении выключите фонарь. Для продления срока службы аккумулятора подзаряжайте его раз в три месяца.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении, фонарь не работает | Встроенный аккумулятор полностью разряжен | Подключите фонарь к зарядному устройству и зарядите аккумулятор |

Если после произведенных действий фонарь не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

- Хранение

Хранение литий-ионных аккумуляторов рекомендуется заряженными наполовину.

Во время хранения аккумуляторной батареи рекомендуется проводить раз в 3 месяца цикл «заряд-разряд-заряд наполовину» с последующим хранением.

Фонари хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях при температуре от 0 °С до +35 °С.

- Транспортировка

Фонарь в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Фонарь утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Литий-ионный аккумулятор относится ко второму классу экологической опасности, по истечении срока службы должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батарей.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на фонарь составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид фонаря и работоспособность электронных компонентов и светодиодного модуля. Гарантийный срок не распространяется на аккумуляторную батарею.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы изделия 5 лет.