СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫй ВСТРАИВАЕМЫй ТМ «FERON» СЕРИИ: AL

модели: al2330, al2440

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Светильники со светодиодными источниками света общего назначения. Это универсальное решение для освещения и декоративной подсветки общественных помещений: магазинов, торговых центров, офисного пространства, помещений кафе, ресторанов и прочее. Также светильники подходят для применения в освещении жилых помещений и в интерьерной подсветке.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с диапазоном сетевого напряжения 175-265В. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

- Светильники устанавливаются в ниши из нормально-воспламеняемого материала.

- Технические характеристики

| Характеристики |  | AL2330 |  |  | AL2440 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 175-265В/50ГЦ |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность в режиме основного света |  | 3Вт | 6Вт | 12Вт | 3Вт | 6Вт | 12Вт |
| Потребляемая мощность в режиме только подсветки |  | 3Вт | 6Вт | 4Вт | 3Вт | 6Вт | 4Вт |
| Потребляемая мощность в режиме работы основного света и подсветки |  | 3Вт | 6Вт | 16Вт | 3Вт | 6Вт | 16Вт |
| Коэффициент мощности |  | >0,5 |  |  |  |  |  |
| общий световой поток |  | 480Лм | 720Лм | 1280Лм | 480Лм | 720Лм | 1280Лм |
| Цветовая температура основной свет |  | Белый (4000К) |  |  |  |  |  |
| Цвет свечения подсветки (см. на упаковке) |  | Белый (4000К), синий, зеленый |  |  |  |  |  |
| Общий индекс цветопередачи |  | >70 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пульсаций освещенности |  | <1% |  |  |  |  |  |
| Режимы работы |  | Основной свет/подсветка/основной свет+подсветка |  |  |  |  |  |
| Количество LED | Освещение | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 60 |
|  | подсветка | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 60 |
| Тип светодиодов |  | SMD2835 |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм |  | Ø105×28 | Ø145×28 | Ø195×28 | Ø120×28 | Ø165×28 | Ø200×28 |
| Монтажный размер, мм |  | Ø75 | Ø105 | Ø155 | Ø75 | Ø105 | Ø155 |
| Материал корпуса |  | Алюминий |  |  |  |  |  |
| Материал рассеивателя |  | Светотехнический акриловый полимер |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током |  | II |  |  |  |  |  |
| Класс светораспределения |  | П |  |  |  |  |  |
| Класс энергоэффективности |  | А |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги |  | IP20 |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура |  | -10..+40 °С |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| Срок службы |  | 30000 часов |  |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Светильник.

- Светодиодный драйвер.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Меры предосторожности

- К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.

- Применение во влажных, запылённых, пожароопасных или взрывоопасных помещениях запрещено.

- Светильники предназначены для использования только внутри помещений.

- Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом драйвера или светильника.

- Запрещена эксплуатация светильника с диммером (светорегулятором).

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Подключение

- Достаньте светильник из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

- Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.

- Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника, указанными в данной инструкции и на упаковке светильника.

- Светильник может использоваться только со светодиодным драйвером (идет в комплекте поставки).

- Сначала подключите к светильнику драйвер, затем подключите драйвер к сети 220В, согласно схеме:

- Установите светильник в монтажной нише как показано на схеме:

- Включите питание.

- Переключение режимов работы светильника

Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи поочередного включения/выключения питания светильника, в короткий промежуток времени (не более 5 секунд).

- Техническое обслуживание

- Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.

- Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю, и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы изделия 5 лет.