Звонки электрические беспроводные ТМ «FERON»

модель DB-380

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Звонки электрические беспроводные ТМ «FERON» - бытовые электронные приборы, предназначенные для подачи сигнала оповещения.

- Звонки предназначены для применения внутри помещений. Наиболее часто применяются в жилых многоквартирных домах в качестве дверного звонка. Но также могут использоваться в офисных и торговых помещениях в качестве устройства оповещения о посетителе.

- Устройство состоит из двух частей: блока динамика (приемника) и кнопки вызова (передатчика).

- У звонка блок динамик оснащен сетевой вилкой и подключается к сети переменного тока 230В. Кнопка вызова данной модели оснащена магнитно-индукционным механизмом и не требует питания.

- Передача сигнала вызова осуществляется по радиочастотному каналу, что позволяет распространяться сигналу даже сквозь бетонные и аналогичные преграды.

- Прибор устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические характеристики

| Модель | DB-380 |
| --- | --- |
| Источник питания приемного блока | AC 230В/50Гц |
| Источник питания кнопки звонка | Не требует питания |
| Количество мелодий звонка | 40 |
| Рабочая температура | -10...+55°C |
| Дальность передачи сигнала | 50м при прямой видимости |
| Степень зашиты кнопки от пыли и влаги | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс защиты | II |
| Относительная влажность | Не более 65% |
| Режимы громкости сигнала | Ступенчатая регулировка громкости (3 уровня) |
| Беззвучный режим | нет |
| Световая индикация | есть |
| Режим оповещения | Звук + индикация |
| Громкость звонка | 85-90dB |
| Частота радиосигнала | 433МГц |
| Наличие функции кодировки сигнала | Есть |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |

- Комплектность

- Блок динамика.

- Кнопка вызова.

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка-блистер.

- Установка прибора

- Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Блок динамика модели DB-380 оборудован сетевой вилкой. Включите блок динамика в розетку.

- Включите электропитание.

- Монтаж кнопки вызова

  - В комплекте поставки имеется двухсторонняя клейкая лента, при помощи которой можно закрепить кнопку вызова на поверхность.

Перед установкой очистите и обезжирьте поверхности для лучшего крепления.

- Подключение кнопки вызова к звонку

Важно! Со звонком могут использоваться только кнопка, поставляемая в комплекте, а также кнопки ТМ «FERON» серии ТМ модели: ТМ81, ТМ82, ТМ83, TM84, TM85 (можно приобрести отдельно).

  - Убедитесь, что питание звонка включено.

  - Нажмите кнопку смены мелодии на корпусе звонка и удерживайте в течение 3-4 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор синего цвета будет медленно моргать), войдя в режим подключения кнопки вызова.

  - Нажмите однократно на клавишу кнопки вызова, индикатор перестанет моргать, звонок произведет запись кнопки вызова. При последующем однократном нажатии клавиши происходит вызов, что указывает на успешную запись кнопки.

  - Повторите вышеуказанные действия, чтобы записать дополнительные кнопки вызова. Возможно подключение 20 одноклавишных кнопок вызова (ТМ81) к одному звонку. При подключении двух- и трехклавишных кнопок (ТМ82 и ТМ83) 1 клавиша записывается в память звонка как отдельная кнопка вызова.

- Удаление кнопок вызова из памяти звонка

  - Убедитесь, что питание звонка включено.

  - Нажмите кнопку смены мелодии на корпусе звонка и удерживайте в течение 6-7 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор синего цвета будет быстро моргать), войдя в режим удаления кнопок вызова.

  - Подождите, пока синий индикатор перестанет моргать. Все записанные кнопки успешно удалены из памяти звонка.

- Эксплуатация

Данная модель беспроводных электронных звонков оснащена кодировкой сигнала. Поэтому, при эксплуатации по близости с аналогичным прибором исключаются ложные срабатывания.

  - При помощи кнопки смены мелодии на корпусе блока динамика установите понравившуюся мелодию звонка.

  - При помощи кнопки громкости на корпусе блока динамика установите комфортную громкость сигнала.

- Меры предосторожности

  - Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока с номинальным сетевым напряжением 230В/50Гц, которое может быть опасным.

  - Установка и подключение устройства осуществляется при отключенном электропитании.

  - Запрещена установка звонка в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги.

  - Использовать звонок только внутри помещений.

  - Не вскрывать корпус блока динамика или кнопки вызова избежание поражения электрическим током и повреждения внутренних частей.

  - Запрещена эксплуатация изделия с поврежденным корпусом.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт

Прибор не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли необходимо осуществлять при отключенном электропитании и по мере необходимости.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Звонок не издает сигнал | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия кнопки вызова из-за экранирования (армированное стекло, листовой металл, железобетон и т.п.) | Сократите расстояние между блоками, либо устраните экран |
|  | Звонок неисправен | Замените неисправный звонок |
|  | Кнопка вызова не записана в памяти звонка | Произведите действия, описанные в п.6 настоящей инструкции. |

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора.

- Хранение

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

- Транспортировка

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиал завода-изготовителя: «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Утилизация

Устройство утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность кнопки вызова и приемного блока.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.

- Срок службы изделия 5 лет.