Металлогалогенные лампы тм «FERON» (мгл) общего назначения

Инструкция по эксплуатации

- Описание

- МГЛ – Высокоинтенсивная разрядная лампа, в которой основная часть света создается излучением смеси паров металлов, галоидных соединений металлов и продуктов разложения галоидных соединений.

- Применяются для освещения складов, промышленных и подсобных помещений, в уличных консольных светильниках и пр.

- Для  работы МГЛ тм «FERON»  требуется использование соответствующих ПРА (не входят в комплект поставки).

- Лампы предназначены для работы в электросетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Гц. Допустимое отклонение питающего напряжения не должно превышать 10% от номинального значения.

- МГЛ предназначены для использования  только в закрытых светильниках.

- МГЛ лампы с цоколем Rx7S предназначены только для использования при горизонтальном положении горения. Лампы с цоколем E40 подходят как для горизонтального, так и для вертикального положения горения.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 230В±10% (см. на упаковке) |
| --- | --- |
| мощность | См. на упаковке |
| Частота сети | 50Гц |
| Световой поток | См. на упаковке |
| Цветовая температура | См. на упаковке |
| Индекс цветопередачи | >70 |
| Рабочая температура | от -30 до 40 °С |
| цоколь | См. на упаковке |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |
| Срок службы | 10000 ч. |
| Время розжига | До 50 секунд |
| Класс энергоэффективности | А |

- Комплектность

- Металлогалогенная лампа.

- Коробка упаковочная.

- Инструкция.

- Эксплуатация

- МГЛ должны эксплуатироваться только в специальных светильниках, которые оснащены герметичным ударопрочным корпусом и термостойким стеклом.

- Все работы по монтажу и демонтажу МГЛ должны выполняться в перчатках.

- При наличии на кварцевом стекле пятен необходимо удалить их при помощи чистой тряпки смоченной спиртом.

- Устройство ПРА должно быть рассчитано для использования с МГЛ конкретной мощности и имеющееся сетевое напряжение. В случае нестабильного сетевого напряжения дополните цепь подключения стабилизатором напряжения.

- Устройство ПРА должно быть расположено как можно ближе к лампе.

- При включении питания МГЛ требуется некоторое время для розжига. Обычно это время не превышает 50 секунд. В течение этого времени могут наблюдаться колебания  цвета свечения и кратковременное мерцание. По окончании процесса розжига эти явления должны исчезнуть.

- Меры предосторожности

- Запрещена эксплуатация МГЛ в сетях при наличии скачков напряжения, неисправных выключателей и патронов, не обеспечивающих надежного электрического контакта.

- МГЛ нельзя использовать с диммером (регулятором яркости), реле времени и датчиками освещённости, если на лампе нет специальной подтверждающей информации.

- Не смотрите на работающую МГЛ и не прикасайтесь к работающей или не остывшей лампе.

- При замене МГЛ проверьте патрон на предмет оплавления. При необходимости замените патрон.

- МГЛ нельзя использовать при/или после её контакта с водой или другими жидкостями.

- Разрядные лампы высокого давления тм «FERON» отвечают требованиям безопасности, определенным в IEC 62035 и IEC 61167. В связи с высоким внутренним давлением указанные ниже лампы могут использоваться только в закрытых светильниках, предназначенных для их установки. В редких случаях взрыва разрядной горелки светильник должен быть способен задерживать все горячие осколки стекла или керамики.

- При внесении МГЛ в помещение с холода рекомендуется перед монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут.

- Эксплуатация ламп с поврежденной наружной колбой представляет опасность и, следовательно, не допускается.

- МГЛ требуется определенное время (от 0,25 до 15 минут) для охлаждения, прежде чем будет возможен повторный пуск, поскольку в противном случае напряжение зажигания будет выше напряжения зажигания ПРА, что может привести к быстрому выходу ПРА из строя.

- Требования безопасности

- При работе с МГЛ всегда используйте перчатки.

- МГЛ лампы могут содержать до 60 мг ртути. Если разбилась МГЛ необходимо:

    - проветрить помещение, при этом окно должно быть открыто не менее 15 минут;

    - надеть одноразовые перчатки и, воспользовавшись плотной бумагой, собрать все в пластиковый пакет;

    - при сборе мельчайших остатков следует воспользоваться влажной губкой;

    - целесообразнее начать сбор ртути с отдаленных участков, переходя к месту падения лампы;

    - затем вам надлежит заняться влажной уборкой помещения, применяя бытовые хлорсодержащие средства;

    - все предметы, которые вы использовали в процессе уборки, следует собрать и сложить в полиэтиленовый пакет, а затем сдать в специализированное предприятие.

- Перед установкой или заменой лампы отключите питание.

- Утилизация

- Утилизировать металлогалогенные лампы нужно в соответствии с правилами утилизации вредных отходов. Запрещено выбрасывать лампы вместе с бытовыми отходами.

- Утилизация МГЛ промышленными предприятиями должна проводиться в соответствии с действующими положениями о порядке сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания ртутьсодержащих отходов.

- Применяемые в бытовом секторе МГЛ должны утилизироваться коммунальными службами, занимающимися вывозом специальных отходов.

- Хранение

МГЛ хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Запрещено хранение МГЛ в условиях химически агрессивной окружающей среды.

- Транспортировка

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления промаркирована на корпусе лампы в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГ – год изготовления.