светильники СЕРИИ КАНТРИ ТМ «FERON»

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Светильники серии НБО 03 и НБО 04 предназначены для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также для помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.д.)

- Светильники позволяют использовать как лампы накаливания, так светодиодные лампы с цоколем Е27 (в комплектацию не входят), значительно снизив затраты на потребляемую энергию. В помещениях с повышенной температурой рекомендуется использовать лампы накаливания.

- Степень защиты от внешних воздействий по IP54 позволяет использовать светильники как внутри, так и вне помещений.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц по

ГОСТ 29322-92. Качество электроэнергии должно удовлетворять  ГОСТ Р 32144-2013.

- Технические характеристики

Светотехнические характеристики светильника зависят от установленной в нем лампы (в комплектацию не входит)

| Напряжение питания | 230В±10% |
| --- | --- |
| Частота | 50Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
| Материал корпуса светильника | Дерево, сталь |
| Материал рассеивателя | Стекло |
| Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации | от +1°С до +130°С |
| Максимально допустимая мощность лампы накаливания | 60 Вт |
| Рекомендуемый диаметр колбы лампы накаливания, не более | 55 мм |
| Размеры светильника | См. на упаковке |
| Цвет корпуса светильника | См. на упаковке |

представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Светильник.

- Инструкция по эксплуатации.

- Монтажный комплект.

- Меры предосторожности

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III.

  - Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Внимание!!! При установке в помещениях с температурой эксплуатации выше +45°С монтаж светильника осуществлять в месте, не доступном для случайного прикосновения, на поверхность из негорючих материалов, при этом электромонтаж осуществлять термостойкими проводниками с рабочей температурой до 180°С.

- Подключение и монтаж

- Выверните винты, крепящие крышку, снимите защитную решетку (крышку, рассеиватель).

- Проденьте питающие сетевые провода и провод заземления через втулку в корпусе светильника.

- Подключите питающие провода к контактам патрона, а заземляющий провод к зажиму заземления.

- Закрепите светильник на монтажной поверхности шурупами.

- Установите лампу накаливания. Завершите монтаж светильника, установив рассеиватель, защитную решетку

(крышку, рассеиватель) и закрепите её винтами.

- Включите питание.

- Обслуживание светильника

  - Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.

  - Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку светильника от пыли производить мухой мягкой тканью по мере необходимости.

  - При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, потребитель вправе предъявить претензии изготовителю в установленном порядке.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация о производителе

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.006-2002. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ Feron, не имеющая видимых механических повреждений и следов вскрытия корпуса.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron предназначенной для бытовых нужд.