СВЕТИЛЬНИКИ

«СИРИУС»

ДБП 06-12-012 УХЛ1 IP 54

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии ДБП 06 предназначены для общего освещения офисов, бытовых и общественных помещений, производственных и промышленный помещений, освещения лестничных клеток и площадок. В качестве источника света в светильниках применяются светодиодные модули мощностью 12Вт.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 220 В.

Частота питающей сети - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С

Класс защиты от поражения электрическим током - II.

Степень защиты от внешних воздействий: IP 54

Цветовая температура: 4000К

Индекс цветопередачи: 80Ra

Габаритные размеры, масса и мощность ламп указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность светодиодного модуля, Вт | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |
| ДБП 06-12-012 | 220 | 220 | 115 | 0,42 | 12 | 1000 |

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 экз.

Упаковка                                   - 1 шт.

Ключ специальный                  - 1шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вывернуть винты крепящие рассеиватель, снять отражатель со светодиодной платой для доступа к монтажным отверстиям. Закрепить светильник в месте установки шурупами, используя монтажные отверстия в основании светильника. Установить отражатель с платой на место. Продеть сетевой кабель через втулку в корпусе светильника, подключить питающие провода к клеммной колодке, согласно маркировке L N. Установить рассеиватель и закрепить винтами к корпусу.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При замене лампы накаливания следует проверять прочность закрепления патрона, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя. Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 220 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования светильников в части климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-90, в части воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ  23216-78.

Условия хранения светильника должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию.

Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии производителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32

ШАМДАР СЕРИЯЛЫ «СИРИУС»

ДБП 06-12-012 УХЛ1 IP 54

ТӨЛҚҰЖАТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

1 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

ДБП 06 сериялы шамдар кеңселерді, тұрмыстық және қоғамдық үй-жайларды, өндірістік және өндірістік үй-жайларды жалпы жарықтандыруға, баспалдақ алаңдары мен алаңдарды жарықтандыруға арналған. Шамдарда жарық көзі ретінде 12 Вт жарықдиодты Модульдер қолданылады.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Айнымалы ток желісінің номиналды кернеуі-220 В.

Қуат желісінің жиілігі-50 Гц

Жұмыс кезінде қоршаған ауаның температурасы -45°С-тан +45°С-қа дейін

Электр тогының соғуынан қорғау класы-II.

Сыртқы әсерлерден қорғау дәрежесі: IP 54

Түс температурасы: 4000К

Түсті көрсету индексі: 80Ra

Шамдардың жалпы өлшемдері, массасы және қуаты кестеде көрсетілген.

| Шам түрі | Өлшемдері мм, артық емес |  |  | Салмағы кг, артық емес | Жарықдиодты модульдің қуаты, Вт | Жарық ағыны, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ұзындығы | ені | биіктігі |  |  |  |
| ДБП 06-12-012 | 220 | 220 | 115 | 0,42 | 12 | 1000 |

3 ЖЕТКIЗУ ЖИНАҒЫ

Жинақ шамы-1 дана.

Паспорт - 1 дана.

Қаптама - 1 дана.

Арнайы кілт-1 дана.

4 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

4.1 Шамды орауыштан шыгарыныз, екi өздiгiнен бурап туратын буранданы бурап, диффузорды алыныз. Металл рефлекторды шеш.

4.2 Шамнын корпусын екi бурандамен белгiленген орнату орнына бекiтiнiз. Металл рефлекторды орнатыныз.

4.3 Куат кабелiн торы аркылы өткiзiнiз, куат сымдарын  L N белгiсiне сәйкес розетка контактiлерiне косыныз. Кабель торын шам корпусына бекiтiнiз.

4.4 Шамды шам розеткасына орнатыныз. Диффузорды орнатыныз, 2 өздiгiнен бурап туратын буранданы катайтыныз. Шам операцияга дайын.

5 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кыздыру шамын ауыстырған кезде патронның Бекітілу беріктігін, сымдардың қосылу орындарының жай-күйін, диффузордың жай-күйін тексеру қажет, тыгыздыш элементтердiн жагдайы. Шамның бөлшектерін жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

6 КАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Монтаждаумен және техникалық қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды қоректендіруші желі ажыратылған кезде ғана жүргізу қажет. Шамды тек тиісті біліктілігі бар маман ғана орнатуы керек. Шамның ақаулығы анықталған жағдайда тиісті біліктілігі бар маманға хабарласыңыз. Ақаулықты жою және техникалық қызмет көрсетуді тиісті біліктілігі бар маман ғана жүргізуі тиіс.

7 САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КЕЛТШРУ ЕРЕЖЕЛЕРI

Шамдарды тасымалдау шамдарды жауын-шашыннан қорғаған жағдайда плюс 40°С-тан минус 50°С-қа дейінгі температурада әртүрлі көлік түрлерімен жүзеге асырылады. Шамдарды дайындаушының қаптамасында жабық үйжайларда плюс 40°С-тан минус 50°С-қа дейінгі температурада және 75% салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз. Бұл ретте ауада қышқылдар, сілтілер және басқа да агрессивті заттар буының болуына жол берілмейді.

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін шамдарды жергілікті билік органдарының нұсқауларына сәйкес тастаңыз.

8 КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өндіруші кәсіпорын ТУ белгіленген пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтай отырып, ТУ РБ 300541279.006-2002 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі шамдарды пайдалануға берген күннен бастап 18 ай. Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл.

Кепiлдiк мерзiмi iшiнде қандай да бiр ақаулар табылса, өнiмдi сатып алған жерге хабарласыныз.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Өндіруші кәсіпорын өніммен қандай да бір түрде байланысты болса да тікелей, жанама немесе туындайтын залалдар, пайданың жоғалуы немесе коммерциялық шығындар, сондай-ақ бұйымның адамдарға, Үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама келтірген ықтимал зияны үшін, егер бұл пайдалану, орнату шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда жауапты болмайды бұйымдар немесе тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері. Ешқандай жағдайда өндірушінің жауапкершілігі өнімнің өзіндік құнынан аспауы керек.

9 КАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛIК

Шамдар ТУ РБ 300541279.006-2002 сәйкес келеді және пайдалануға жарамды деп танылады.

Кәсіпорынның бақылау қызметінің өкілі.

«_____»_______________ 202  ж.

Сауда ұйымы толтырады Тауардың атауы Модель Ұйымның атауы Сату күні М.П. Сатушы (қолы)

ЧПТУП «Витебск электротехникалық кәсіпорны «СВЕТ»

Беларусь Республикасы 210002 ж. Витебск қ., Ломоносов көшесі 2А.

Тел. / факс 8-0212-36-66-32