светильники светодиодные общего назначения стационарные, ТМ «FERON», серии AL

Модель: AL5020

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение светильника:

- AL5020 –светильник со светодиодными источниками света общего назначения. Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений: офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В по ГОСТ 29322-2014. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 32144-2013.

- Светильники устанавливаются на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики*:

| Мощность светильника | 18Вт |  | 36Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент мощности | >0.5 |  | >0.9 |  |
| Рабочее напряжение питания | 230В±10% |  |  |  |
| Номинальная частота сети | 50Гц |  |  |  |
| Корпус светодиодов | SMD2835 |  |  |  |
| Количество светодиодов | 72LED |  | 140LED |  |
| Тип рассеивателя | Матовый | Призма | Матовый | Призма |
| Световой поток, Лм±10% | 1400 | 1700 | 3000 | 3800 |
| Тип кривой силы света | Д |  |  |  |
| Класс светораспределения | П |  |  |  |
| Угол рассеивания | 120° |  |  |  |
| Коррелированная цветовая температура | 4000К, 6500К (см. на упаковке) |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур | -10..+40°С |  |  |  |
| Температура хранения | -20..+60°С |  |  |  |
| Относительная влажность не более | 80% (при 25°С) |  |  |  |
| Коэффициент пульсаций освещенности менее | 5% |  |  |  |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 70 |  |  |  |
| Класс энергоэффективности | А |  |  |  |
| Материал корпуса | Сталь, ABS пластик |  |  |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |  |  |
| Материал рассеивателя | Светостабилизированный полистирол |  |  |  |
| Тип рассеивателя | С теснением призма или матовый (см. на упаковке) |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм (д×ш×в) | 600×60×19 |  | 1200×60×19 |  |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация светильника:

- светильник в сборе;

- инструкция по эксплуатации;

- крепежный комплект;

- упаковка.

- Включение светильника

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.

  - Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность поставки.

  - Смонтировать светильник на монтажной поверхности:

- Установите крепежные скобы на монтажную поверхность и закрепите их саморезами.

- Для определения расстояния между отверстиями используйте светильник.

- Установите светильник в крепежи.

  - Подключить провода светильника к сети 230В/50Гц.

  - Включить электропитание.

- Меры безопасности

- Светильник питается сетевым напряжением 230В, которое является опасным. К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

- Применение во влажных, запылённых, пожароопасных или взрывоопасных помещениях запрещено.

- Светильник разработан с учетом защиты от удара электрическим током. Запрещается эксплуатация светильника без провода защитного заземления.

- Светильники предназначены для работы внутри помещений. Светильники не предназначены для работы на улице.

- Не эксплуатировать светильники при температуре окружающей среды, превышающей допустимую рабочую температуру. Не устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов.

- Эксплуатация светильников с неисправным выключателем, повреждённым корпусом, питающим шнуром, без рассеивателя запрещена.

- Производить протирку светильника влажной тканью при включенном электропитании запрещено.

- Эксплуатировать светильники в сетях, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013 запрещено.

- Не использовать светильники в цепях со светорегуляторами (диммерами) или выключателями с неоновой или светодиодной подсветкой.

- Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт.

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживание не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

- протирка мягкой тканью корпуса, оптического блока, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в год.

- обслуживание светильника производится при отключенном электропитании.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт или поврежден питающий кабель | Проверьте контакты в схеме подключения и целостность питающего кабеля. При необходимости устраните неисправность |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С при относительной влажности окружающей среды, не превышающей 80% при температуре 25°С.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; "Hangzhou Junction Imp.and Exp. Co.,LTD." Адрес: No.95 Binwen Road,Binjiang District, Hangzhou, China/ООО "Ханчжоу Джанкшин Имп. Энд. Эксп. Компания". Адрес; №95 Бинвин шоссе, район Бинзянь, г. Ханчжоу, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на светильник составляет 3 года (36 месяцев) с момента продажи.

- Гарантийные обязательства выполняются на месте продажи товара.

- Начало гарантийного срока отсчитывается от даты, указанной в документе, подтверждающем факт продажи товара, либо от даты, указанной в заполненном гарантийном талоне (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати). В случае отсутствия возможности точного определения даты продажи товара, гарантийный срок отсчитывается от даты производства, которая нанесена на корпус светильника.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, при отсутствии видимых механических повреждений.