тестеры напряжения тм «stekker» серии TST

Руководство по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Отвертки-индикаторы ТМ «STEKKER» серии TST – предназначены для тестирования путем звуковой или световой сигнализации элементов цепей переменного или постоянного тока в бытовых электроприборах.

- Отвертки-индикаторы используются в качестве тестера напряжения, в качестве детектора фазы, для проверки провода на наличие разрыва.

- Отвертки-индикаторы осуществляют тестирование контактным или бесконтактным методом.

ВНИМАНИЕ!!! Невыполнение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ может стать причиной поражения электрическим током.

- Технические характеристики*

| Модель | TST500-1 | TST500-3 | TST1000-1 | TST500-2 | TST500-4 |  | TST500-5 | TST500-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Тестер напряжения контактный | Тестер напряжения контактный | Тестер напряжения контактный/бесконтактный | Тестер ступенчатой индикации напряжения контактный двухполюсной | Тестер напряжения контактный/бесконтактный |  | Тестер напряжения контактный | Тестер напряжения контактный, комбинированное жало |
| Диапазон напряжения | ~100-500В | ~100-500В | До 1000В | до 350В AC/ до 500В DC | Контактный метод | до 250В | ~100-500В | ~100-500В |
|  |  |  |  |  | Бесконтактный метод | до 500В |  |  |
| Функция определения фазы | да | да | да | да | Да |  | Да | Да |
| Проверка целостности цепи | да | да | да | да | Да |  | Да | Да |
| Индикация значения напряжения | нет | нет | нет | да | Нет |  | Нет | Нет |
| Определение полярности элементов питания | нет | нет | нет | нет | да |  | Нет | Нет |
| Срок службы | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости

от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Отвертка-индикатор.

- Батарейка LR44 2шт. (для модели TST1000-1).

- Предустановленные батарейки LR41 2шт. (для модели TST500-4).

- Упаковка.

- Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!!! Работа в электросети опасна для жизни. Соблюдайте правила техники безопасности и требования

по защите от короткого замыкания и от попадания под действие электрического тока.

- Перед работой с электросетью проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.

- Устройство относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.

- Тестер не предназначен для применения в качестве указателя напряжения по ГОСТ 20493 в электроустановках постоянного

и переменного тока напряжением до 1000В.

- Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом.

- Запрещается использовать тестер в качестве отвертки для затягивания винтов и т. п.

- Запрещается использовать тестер в условиях высокой влажности для диагностики цепей переменного тока.

- Запрещается использовать тестер для проверки электрических цепей, находящихся под напряжением выше допустимого

(см. таблицу п.2), при проверке контактным методом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Эксплуатация

- Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Установите батарейки соблюдая полярность (только для модели TST1000-1) в соответствии со схемой на Рис.1.
Осторожно! Во избежание повреждения замка крышки батарейного отсека, большим пальцем руки приподнимите язычок крышки, как показано на схеме ниже, и одновременно сдвиньте её в сторону.

Рис. 1 Схема установки батареек для TST-1000-1

- Контактный метод для модели TST500-1

- Прикоснитесь наконечником тестера к проводнику.

- В модели TST500-1 светодиодный индикатор загорится, если проводник является фазовым проводом.

- Контактный метод для модели TST500-2:

- Прикоснитесь наконечником тестера к одному проводнику проверяемой цепи, а черным щупом тестера другого проводника проверяемой цепи.

- В модели TST500-2 загорится светодиодный индикатор значения напряжения в шкале постоянного или переменного тока.

- Контактный метод для модели TST500-3

- Прикоснитесь наконечником тестера к проводнику.

- В модели TST500-3 светодиодный индикатор загорится если проводник является фазовым проводом.

  - Контактный метод для модели TST1000-1:

- Поставьте переключатель в положение «О». Для теста прикоснитесь наконечником тестера непосредственно к контакту цепи,Красный светодиод (Рис.1 – А) будет гореть, указывая на фазу в цепи.

  - Бесконтактный метод для модели TST1000-1:

- Режимы работы, уровни чувствительности:

«L» - бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока, средний уровень чувствительности, используется зеленый световой индикатор (Рис.1 – В) и звуковой сигнал, напряжение может быть выявлено на малом расстоянии даже при использовании двойной изоляции провода, при выявлении напряжения загорается зеленая лампочка;

«H» - бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока, высокая чувствительность, используется зеленый световой индикатор и звуковой сигнал. Чувствительность такова, что позволяет выявлять напряжение на большом расстоянии – не только через плотную изоляцию проводов, но и через тонкий слой штукатурки на стене. В этом режиме возможно определение маршрута проводов, проложенных в стене. Выявление напряжения сопровождается зажженной зеленой лампочкой.

- Проверка целостности цепи:

Поставьте переключатель в положение «O». Соедините провод одного конца цепи с наконечником тестера, а второй –

с боковым контактом тестера. В случаях, когда цепь не повреждена, на отвертке-индикаторе соответственно загорится красный светодиод.
Если включен режим «L» или «Н», загорается зеленая лампочка, причем это сопровождается определенным звуковым сигналом. Если же цепь повреждена на каком-то участке, индикатор никак не отреагирует.

- Поиск электромагнитного излучения:

Поставьте переключатель либо в положение «L», либо в положение «H». Поднесите тестер к источнику возможного излучения. Зеленый светодиод и звуковой сигнал известят о наличии излучения.

  - Контактный метод для модели TST500-4:

- Определение фазы

Прикоснитесь наконечником тестера к проводнику.

В модели TST500-4 светодиодный индикатор загорится, если проводник является фазовым проводом.

- Проверка целостности цепи

Внимание! Перед проверкой целостности необходимо убедиться в том, что питающее напряжение отключено!

Замкнуть пальцем торцевой винт отвертки и коснуться щупом одного конца исследуемой цепи, а другой рукой коснуться другого конца этой цепи.

Светодиод засветится, если в цепи нет разрыва.

- Определение полярности элементов питания постоянного тока (до 36В):

Замкнуть пальцем торцевой винт отвертки и коснуться щупом одного из полюсов батареи.

Второй рукой коснуться другого полюса батареи.

При касании щупа отвертки положительного полюса светодиод будет светиться ярче.

  - Бесконтактный метод для модели TST500-4:

- Определение переменного напряжения

Замкните рукой щуп отвертки и поднесите отвертку другим концом к месту поиска токоведущих частей с переменным напряжением.

Горящий светодиод укажет на наличие переменного напряжения.

- Проверка целостности цепи

Замкните рукой щуп отвертки.

Проведите торцевым винтом отвертки вдоль провода.

Там, где светодиод отвертки погаснет – обрыв.

  - Контактный метод для модели TST500-5 и TST500-6:

- Определение фазы

Прикоснитесь наконечником тестера к проводнику.

Неоновый индикатор загорится, если проводник является фазовым проводом.

- Проверка целостности цепи

Внимание! Перед проверкой целостности необходимо убедиться в том, что питающее напряжение отключено!

Замкнуть пальцем торцевой контакт отвертки и коснуться щупом одного конца исследуемой цепи, а другой рукой коснуться другого конца этой цепи.

Светодиод засветится, если в цепи нет разрыва.

- Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Оберегайте изолированный инструмент от падений и ударов. При хранении и транспортировке инструмент должен быть предохранен

от механических воздействий, увлажнения и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта

в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

- Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями законодательства страны реализации.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки

|  |  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER” |  |  |  | Гарантийный талон |  |  |
| Дата продажи | Наименование изделия |  |  |  | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
| Продавец______________________ Покупатель______________________ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |  |  |  |  |  |  |