СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ, оснащенные соединительными приспособлениями тм «FERON» серии DM

модели DM106, Dm107

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

Сетевой шнур, армированный вилкой, предназначен для подключения к сети осветительной и бытовой электронной техники. Предназначен для применения внутри помещения.

- Технические характеристики

| Модель | DM106 |  |  | DM107 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевое напряжение | 230В/50Гц |  |  |  |
| Допустимая мощность токовой нагрузки | 2,5А |  |  |  |
| Длина провода | 2,5м | 2м | 2м | 2м |
| Сечение провода | 2х0,5мм2 |  |  |  |
| Материал проводника | медь |  |  |  |
| Цвет шнура | прозрачный | белый | черный | Белый, черный, прозрачный |
| Тип переключателя | Ножной |  |  | Ручной |
| Переключатель | Две позиции вкл. «1»/выкл. «0» |  |  |  |
| Гарантия | 2 года |  |  |  |

- Комплектность

Сетевой шнур в упаковке;

Гарантийный талон;

Инструкция по эксплуатации.

- Применение

- Присоедините сетевой шнур электроприемнику при помощи клеммных колодок.

- Вставьте вилку в розетку с сетевым напряжением 230В/50Гц.

- Установите переключатель в позицию «1» (нажмите кнопку).

- Меры предосторожности

- Не допускать превышения токовой нагрузки.

- Не допускать попадания влаги на контакты.

- Не допускать прямого соединения с алюминиевым проводником.

- Все манипуляции проводить только при отключенном сетевом напряжении.

- Не использовать при повреждении изоляции кабеля или переключателя.

- ХРАНЕНИЕ

Сетевые шнуры в упаковке хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- ТРАНСПОРТИРОВКА

Сетевые шнуры в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным видом транспорта.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Шнур утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «ФЕРОН». 129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 65, строение 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48. Тел. +7(499) 394-69-26.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.