Коробки разветвительные ТМ «STEKKER» серии: EBX

модели: EBX30-01-65, EBX30-02-65, EBX30-03-65, EBX30-04-65, EBX31-01-65, EBX31-02-65, EBX31-03-65, EBX31-04-65

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Коробки разветвительные ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для стационарной установки внутри помещений на поверхности из невоспламеняющихся материалов и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 230В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

- Коробки разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX30-01-65 | EBX30-02-65 | EBX30-03-65 | EBX30-04-65 | EBX31-01-65 | EBX31-02-65 | EBX31-03-65 | EBX31-04-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 400/230В |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коробки по виду установки | Открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выходов | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| Тип ввода | Мембранный ввод |  |  |  | Выбивное отверстие |  |  |  |
| Максимальный диаметр входа | 25мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма коробки | Прямоугольная |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS-пластик |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 85*85*50 | 100*100*70 | 150*110*70 | 200*100*70 | 285*85*50 | 100*100*70 | 150*110*70 | 200*100*70 |
| Температура окружающей среды | -25...+60°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Коробка разветвительная.

- Упаковка.

- Инструкция по эксплуатации.

- Меры предосторожности

- Установка и подключение должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация коробок при температуре окружающей среды выше 60°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подключение

- Достаньте коробку разветвительную из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.

- Снять крышку с коробки (при наличии винтов – выкрутить для начала винты).

- С помощью слесарного ножа прорезать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.

- Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).

- Выполнить подключение проводников.

- Установить крышку на место (при наличии, закрутить винты).

- Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Произведено в Китае.