Звонки электрические беспроводные ТМ «FERON»

модели: E-381, E-382, E-383

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Звонки электрические беспроводные ТМ «FERON» - бытовые электронные приборы, предназначенные для подачи сигнала оповещения.

- Звонки предназначены для применения внутри помещений. Наиболее часто применяются в жилых многоквартирных домах в качестве дверного звонка. Но также могут использоваться в офисных и торговых помещениях в качестве устройства оповещения о посетителе.

- Устройство состоит из двух частей: блока динамика (приемника) и кнопки вызова (передатчика).

- Для питания звонка модель E-382, помимо батареек, может использоваться блок питания с характеристиками DC 5В/0.5А (не входит в комплект поставки товара). Для подключения к блоку питания необходим шнур micro USB / USB (не входит в комплект поставки). Шнур питания подключается в разъем micro USB на корпусе звонка.

- Передача сигнала вызова у всех моделей осуществляется по радиочастотному каналу, что позволяет распространяться сигналу даже сквозь бетонные и аналогичные преграды.

- Прибор устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические характеристики

| Модель | E-381 | E-382 | E-383 |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник питания приемного блока | 2x1.5AA/3В (не входит в комплект) | 3x1.5AAА/3В (не входит в комплект)/USB (5В/0.5А) | 3x1.5AAА/3В (не входит в комплект) |
| Источник питания кнопки звонка | 1x12В/23А (входит в комплект) |  |  |
| Количество мелодий звонка | 38 |  |  |
| Рабочая температура | -20...+60°C |  |  |
| Дальность передачи сигнала | 100м при прямой видимости |  |  |
| Степень зашиты кнопки от пыли и влаги | IP44 |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
| Класс защиты | III |  |  |
| Относительная влажность | Не более 65% |  |  |
| Режимы громкости сигнала | 3 |  |  |
| Беззвучный режим | есть |  |  |
| Световая индикация | есть |  |  |
| Режим оповещения | Звук + индикация |  |  |
| Громкость звонка | 85-90dB |  |  |
| Частота радиосигнала | 433МГц |  |  |
| Наличие функции кодировки сигнала | Есть |  |  |
| Материал корпуса | ABS пластик |  |  |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |  |  |

- Комплектность

- Блок динамика.

- Кнопка вызова.

- Батарейка 1x12В/23А.

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка-блистер.

- Установка прибора

- Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.

- Вставьте в кнопку звонка батарейку (в комплекте) и установите звонок на ровную и чистую поверхность. Кнопка звонка монтируется на двухстороннюю клейкую ленту.

- Вставьте батарейки в блок динамика (нет в комплекте поставки).

- При помощи кнопки на корпусе блока динамика установите понравившуюся мелодию звонка.

- При помощи кнопки на корпусе блока динамика установите комфортную громкость сигнала.

- Звонок готов к работе.

- Эксплуатация

Данные модели беспроводных электронных звонков оснащены кодировкой сигнала. Поэтому, при эксплуатации по близости с аналогичным прибором исключаются ложные срабатывания.

- При отсутствии связи блока приемника с кнопкой вызова произвести процесс синхронизации следующим образом:

- Нажмите и удерживайте кнопку смены громкости в течение 3 секунд, пока блок приемник не издаст звук.

- Не отпуская кнопку смены громкости, нажмите кнопку вызова. Приемник зазвонит, чтобы указать, что передатчик синхронизирован с приемником.

- Нажмите кнопку вызова, чтобы убедиться в работе.

Данная процедура также подходит для записи дополнительной кнопки вызова.

- Для того чтобы отвязать все кнопки вызова от звонка, необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку смены мелодии и кнопку смены громкости.

- Со временем эксплуатации громкость сигнала приемного блока будет снижаться. При необходимости заменить установленные батарейки на новые.

- Дальность передачи сигнала вызова может снижаться со временем эксплуатации. При необходимости замените установленную в блок звонка батарейку.

- Меры предосторожности

- Использовать звонок только внутри помещений.

- Не вскрывать корпус приемного блока или звонка.

- Не допускать попадания влаги.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Внимание! При питании звонка модель E-382 от USB внутри отсека батареек блока динамика (приемника) батареек быть не должно.

- Техническое обслуживание и ремонт

Прибор не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли и замену батареек необходимо осуществлять по мере необходимости.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не издает сигнал | Разряжены батарейки | Замените батарейки |
|  | Отсутствие связи блока приемника с кнопкой вызова | Произведите процесс синхронизации (см. п. 5.1) |
| Дальность передачи сигнала сильно снизилась | Разряжена батарейка в кнопке звонка | Замените батарейку |

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора или в сервисный центр.

- Хранение

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

- Транспортировка

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Утилизация

Устройство утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность кнопки вызова и приемного блока.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.

- Срок службы изделия 5 лет.