Контроллер управления осветительным оборудованием, т.м. "Feron" серии: LD

модель: ld150

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание прибора и его назначение

- DMX контроллер LD150 предназначен для управления фасадными линейными прожекторами RGB торговой марки «FERON» модель LL-892 и архитектурными прожекторами RGBW торговой марки «FERON» модель LL-899.

- Контроллер предназначен для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 100-240В/50Гц.

- Воспроизведение программ происходит с SD карты памяти, которая идет в комплекте поставки контроллера. На карту предварительно установлено более 60 программ работы светильников.

- Автоматическая адресация подключенных светильников.

- Прибор оснащен пятью выходными портами, осуществляющих передачу данных по протоколу RS-485.

- Технические характеристики прибора

| Напряжение питания | 100-240В |
| --- | --- |
| Частота сети | 50Гц |
| Потребляемая мощность | 3Вт |
| Выходной сигнал | 5*RS485 |
| Количество пикселей на один порт | 168 стандарт DMX512 light |
| Формат SD карты | FAT/FAT32 |
| Объем SD карты | Не более 128Мб |
| Количество установленных программ работы | 60 |
| Степень защиты | IP20 |
| Относительная влажность | <50% |
| Рабочая температура | -10...+40°C |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Материал корпуса | Алюминий |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения, не ухудшающие параметры продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

Рисунок 1 Габаритные размеры контроллера

- Комплектация товара

- Прибор в сборе.

- SD карта с установленными программами.

- 5 клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру.

- Отвертка.

- Коробка упаковочная.

- Меры безопасности

- Эксплуатацию прибора осуществлять только внутри сухих помещений при относительной влажности не более 50% без конденсации влаги.

- Эксплуатация прибора в помещениях с наличием в воздухе паров и агрессивных химических примесей не допускается.

- Не устанавливайте прибор в местах с затрудненной конвекцией воздуха и вблизи нагревательных приборов.

- Включение контроллера осуществлять только при установленной карте памяти. При необходимости вытащить карту памяти предварительно отключите контроллер.

- Подключение сигнальных проводов к контроллеру и подключение в цепь светильников необходимо осуществлять только при отключенном контроллере.

- Не подключать светильники к контроллеру через выключатель.

- Коды ошибок контроллера

| Код ошибки | Возможная неисправность | Причина |
| --- | --- | --- |
| 01 | Не установлена карта памяти | Плохой контакт, либо не установлена карта памяти |
| 02, 03, 04, 05 | Карта памяти не считывается | Карта неисправна, либо неправильно отформатирована, либо плохой контакт. |
| 06-09 | Карта не читается, не читается файл программ | Не читается часть карты, либо плохой контакт, либо нет файла программ, карта неправильно отформатирована, файл неверного формата |

- Управление и подключение

| Маркировка части контроллера | назначение | Использование |
| --- | --- | --- |
| On/OFF | выключатель | Включает/отключает работу контроллера |
| Кнопка AUTO (или MENU) | Кнопка управления | Используется при настройке адресации, и для быстрого перехода в режим автоматической работы |
| Кнопка SPEED (SPD/EN) | Регулировка скорости | Используется для регулировки скорости смены цветов динамических режимов |
| Кнопка MODE + (или стрелка вправо) | Выбор режима работы | Используется для перехода к следующему режиму работы |
| Кнопка MODE – (или стрелка влево) | Выбор режима работы | Используется для перехода к предыдущему режиму работы |
| Выходы А | DMX выход DATA+ | Сигнал управления положительной полярности |
| Выходы B | DMX выход DATA- | Инверсный сигнал управления отрицательной полярности |
| Выходы GND | Общий 0 сигнальный выход контроллера | Соединяется с входом GND светильника |

При помощи шнура питания контроллер подключается к сети переменного тока с номинальным напряжением 230В. Все подключения к контроллеру нужно осуществлять только при отключенном контроллере. Подключение к контроллеру LD150 светильников ТМ «FERON» серии LL-892/LL-899 рекомендуется осуществлять по следующей схеме на рисунке 2:

Рисунок 2 Схема подключения светильника тм «FERON» LL-892/LL-899 к контроллеру LD150

В проводе с разъемом на три контакта провода коричневого (подключать к каналу А1 контроллера, данные +), синего (подключать к каналу B1 контроллера, данные -). Для подключения рекомендуется использовать соединитель-коннектор LD1501 (41275) или LD1506 (41668) (приобретаются отдельно).

В проводе с разъемом на два контакта – провода питания, которые подключаются к блоку 24В. Коричневый – подключать к полюсу положительной полярности, синий провод – подключать к проводу отрицательной полярности. Для подключения рекомендуется использовать соединитель-коннектор LD1500 (41274) или LD1505 (41667) (приобретаются отдельно).

Каждый порт DMX контроллера LD150 имеет ограничение по длине подключения и длина подключения от контроллера до последнего прожектора не может превышать 50 метров.

Максимальное число прожекторов, подключенных в один порт:

9W/12W - 30 шт, таким образом, максимальное число прожекторов, подключенных на один DMX контроллер с пятью портами = 150 шт.;

18W - 20 шт, таким образом, максимальное число прожекторов, подключенных на один DMX контроллер с пятью портами = 100 шт.;

36W - 15 шт, таким образом, максимальное число прожекторов, подключенных на один DMX контроллер с пятью портами = 75 шт.;

- Базовые операции контроллера

- Настройка скорости смены режимов происходит нажатием кнопки «SPEED» (SPD/EN):

Рисунок 3 Изменение скорости контроллера

- Выбор режима работы

Переключение режимов работы контроллера, осуществляется нажатием кнопок «MODE+» (стрелка вправо) и «MODE-» (стрелка влево).

Рисунок 4 Пример изменения режима работы контроллера

- Работа с контроллером

- Установите контроллер в отапливаемом сухом помещении. Установите карту памяти в контроллер. Подключите контроллер к бытовой сети.

- Подключите светильники к контроллеру. Если длина линии от контроллера составляет более 50м, используйте усилитель DMX сигнала.

- Включите питание. Включите контроллер при помощи выключателя на корпусе.

- При включении адресация светильников происходит автоматически. Все адресные коды устанавливаются одинаковыми, и подключенные светильники будут работать синхронно в одинаковых режимах.

- Установите режим работы светильников.

- Синхронизация работы прожекторов

В случае, если прожекторы работают несинхронно, их нужно синхронизировать с помощью контроллера LD150.

Подключите прожекторы к контроллеру LD150 (арт. 32260) и проделайте нижеописанные действия:

  - Включите питание прожекторов

  - Выключите контроллер LD150

  - Зажмите 2 центральные клавиши одновременно

  - Включите DMX контроллер (кнопка сбоку). Не отпускайте ранее зажатые клавиши

  - Держите 2 кнопки зажатыми до тех пор, пока на экране не появятся символы "-- --".

  - Отпустите кнопки

  - Готово

- Работа с картой памяти

  - Установите карту памяти в слот карт ридера ПК.

  - Проведите форматирование карты памяти по формату FAT, либо FAT32.

  - Контроллер поддерживает файлы, созданные в программе LED PLAYER. Скопируйте файл с программами работы контролера на карту памяти. Файл должен быть в формате .BIN

  - Извлеките карту памяти из карт ридера. При необходимости воспользуйтесь функцией «безопасного извлечения устройства».

  - Вставьте карту памяти в слот контроллера и включите питание.

- Техническое обслуживание

Контроллер не требует специального обслуживания. Протирку от пыли осуществлять мягкой сухой тканью по мере необходимости. Все работы, по обслуживанию контроллера осуществлять только при выключенном питании.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не отвечает на команды DMX контроллера, либо отвечает некорректно | Плохой контакт в цепи передачи данных | Проверьте контакты в цепи питания и управления светильником |
|  | Перепутаны разъемы вход/выход DMX сигнала | Проверьте правильность подключения к контроллеру |
|  | Отражение DMX сигнала | Установите терминатор на разъеме последнего светильника в цепи. |
| Светильники работают несинхронно | Светильники из разных партий | Проделайте процедуру по п. 9. 1) Зажать 2 центральные клавиши одновременно 2) Включить DMX контроллер (кнопка сбоку) 3) Держать 2 кнопки зажатыми до тех пор, пока на экране не появятся символы "-- --". 4) Отпустите кнопки 5) Готово. Отключите питание и запустите заново |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки всеми видами транспорта.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов. По окончанию срока эксплуатации контроллер необходимо утилизировать по правилам утилизации бытовых отходов.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийное обслуживание осуществляется на месте продажи товара.

- Гарантия на товар составляет 5 лет (60 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.