СВЕТИЛЬНИКИ общего назначения светодиодные сТАЦИОНАРНЫЕ ТМ «FERON» СЕРИИ AL

модели AL515, AL516, AL517, AL518

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Накладные светодиодные светильники для акцентного освещения и интерьерной подсветки ТМ «FERON» являются альтернативой трековым системам освещения. Преимуществом данных моделей является отсутствие необходимости в приобретении и установке шинопровода.

- Светильники предназначены для внутреннего освещения помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов, используется для интерьерной подсветки, подсветки ниш, создания акцентного освещения.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно удовлетворять  ГОСТ Р 32144-2013.

- Светильники предназначены для использования внутри помещений.

- Светильники устанавливаются на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики*

| Модель | AL515 | AL516 | AL517 | AL518 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (см. на упаковке) | 5Вт | 10Вт | 10Вт | 10Вт |
| Номинальный световой поток (см. на упаковке) | 400Лм | 800Лм | 800Лм | 800Лм |
| Напряжение питания/частота сети | 185-265В/50Гц |  |  |  |
| Коэффициент мощности | >0,5 |  |  |  |
| Коррелированная цветовая температура | 4000К |  |  |  |
| Общий индекс цветопередачи, Ra | >80 |  |  |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |  |  |
| Материал рассеивателя | PC | стекло | стекло | PC |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |  |  |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |  |  |
| Тип источника света | Светодиодная матрица СoB |  |  |  |
| Угол рассеивания светильника | 30° |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |
| Тип светильника | поворотный | поворотный | наклонный | неповоротный |
| Угол поворота или наклона | ±15° | ±15° | 75° | - |
| Класс защиты | II |  |  |  |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Срок службы | 30000ч. |  |  |  |

- Комплектация

- Светильник.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Подключение.

- Достаньте светильник из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

- Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.

- Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника. Для определения расстояния между отверстиями используйте светильник.

- Просверлите крепежные отверстия и вставьте в них дюбели.

- Проденьте питающий кабель через центральное отверстие монтажной пластины (или монтажной скобы).

- Закрепите монтажную пластину на выбранную для установки поверхность при помощи саморезов.

- Осуществите соедините провода питающего кабеля и светильника при помощи клеммников.

- Закрепите светильник на монтажной пластине.

- Включите питание.

- Техническое обслуживание

- Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.

- Протирку от пыли корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Меры предосторожности.

- Для подключения и установки светильника допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск для такого вида работы. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Не вскрывайте корпус светильника, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светильника.

- Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом светильника.

- Не использовать с диммером и с выключателями с неоновой или светодиодной подсветкой.

- Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на светильники составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю, и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы изделия 5 лет.