подрозетник ТМ «STEKKER» серии EBX

Модель: EBX30-01-1

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Подрозетник ТМ «STEKKER» серии EBX предназначен для установки розеток и выключателей скрытой установки при помощи металлических лапок или саморезов.

- Подрозетники предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п. стены.

- Подрозетники имеют кабель-каналы.

- Подрозетники разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX30-01-1 |
| --- | --- |
| Тип подрозетника по виду установки | Скрытой установки |
| Количество постов | 1 |
| Форма подрозетника | Круглая |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Габаритные размеры, мм | 68*68*62 |
| Размеры полости для монтажа электроустановочного изделия, мм | 60*60*62 |
| Температура окружающей среды | -25...+40°С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Срок службы | 5 лет |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Подрозетник.

- Упаковка.

- Меры предосторожности

- Установка и подключение должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация подрозетников при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация подрозетника с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- По истечении срока службы устройство утилизируется.

- Подключение

- Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж подрозетника необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40°С.

- Закрепить подрозетник на предполагаемом месте эксплуатации.

- Выполнить подключение проводников к электроустановочному изделию.

- Установить электроустановочное изделие в подрозетник при помощи саморезов (не входят в комплект) или металлических лапок.

- Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Информация об изготовителе и дата производства

Произведено в России. Производитель: ООО "Пласткор" , г. Тула, ул. Н. Островского, д.63, помещение лит. Х1 , тел. : +7 (4872) 74-01-55. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

EBX30-01-1