коробка монтажная ТМ «STEKKER» серии: EBX

модели: EBX30-02-1-20-80, EBX30-02-1-20-92, EBX30-02-1-20-120

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Коробки монтажные для скрытого монтажа ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии при внутренней прокладке электропроводки, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 1000В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

- Коробки предназначены для установки в полые стены (гипсокартон, стеновые панели и т.д.).

- Коробка имеет крышку и пластиковые зажимы.

- Коробки разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX30-02-1-20-80 | EBX30-02-1-20-92 | EBX30-02-1-20-120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип коробки по виду установки | Встраиваемый |  |  |
| Количество выходов | 12 | 10 | 12 |
| Форма коробки | Круглая | Прямоугольная |  |
| Материал корпуса | Полипропилен, полистирол |  | Полистирол |
| Габаритные размеры, мм | 80х80х40 | 92х92х45 | 120х92х45 |
| Температура окружающей среды | -25...+40°С |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
| Срок службы | 10 лет |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Коробка в сборе.

- Упаковка.

- Монтажный комплект.

- Меры предосторожности

- Установка и соединения проводов внутри коробки должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация коробки при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подключение

- Достаньте коробку из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.

- Открыть крышку коробки.

- Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.

- Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации при помощи пластиковых зажимов.

- Выполнить подключение проводников.

- Установить крышку на место, закрутить винты.

- Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Произведено в России. Производитель: ООО "Пласткор" , г. Тула, ул. Н. Островского, д.63, помещение лит. Х1 , тел. : +7 (4872) 74-01-55. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

EBX30-02-1-20-80

EBX30-02-1-20-92

EBX30-02-1-20-120