боксы настенные и встраиваемые ТМ «STEKKER» серии: EBX

модели: EBX50-2/04-20 (КНС-4Д), EBX50-2/06-20 (КНС-6Д), EBX50-2/08-20 (КНС-8Д), EBX50-2/12-20 (КНС-12Д), EBX50-2/16-20 (КНС-16Д), EBX50-2/24-20 (КНС-24Д), EBX50-2/36-40 (КНС-36Д), EBX50-3/04-20 (КНО-4Д), EBX50-3/06-20 (КНО-6Д), EBX50-3/08-20 (КНО-8Д), EBX50-3/12-20 (КНО-12Д), EBX50-3/16-20 (КНО-16Д), EBX50-3/24-20 (КНО-24Д), EBX50-3/36-40 (КНО-36Д)

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Боксы настенные и встраиваемые ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

- Боксы разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX50-2/04-20 (КНС-4Д) | EBX50-2/06-20 (КНС-6Д) | EBX50-2/08-20 (КНС-8Д) | EBX50-2/12-20 (КНС-12Д) | EBX50-2/16-20 (КНС-16Д) | EBX50-2/24-20 (КНС-24Д) | EBX50-2/36-40 (КНС-36Д) | EBX50-3/04-20 (КНО-4Д) | EBX50-3/06-20 (КНО-6Д) | EBX50-3/08-20 (КНО-8Д) | EBX50-3/12-20 (КНО-12Д) | EBX50-3/16-20 (КНО-16Д) | EBX50-3/24-20 (КНО-24Д) | EBX50-3/36-40 (КНО-36Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 400В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип бокса по виду установки | Встраиваемый |  |  |  |  |  |  | Настенный |  |  |  |  |  |  |
| Количество выходов | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
| Форма бокса | Прямоугольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от механического удара по ГОСТ IEC 62262-2015 | IK04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -5...+40°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |  |  | IP40 | IP20 |  |  |  |  |  | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Бокс в сборе.

- Упаковка.

- Монтажный комплект.

- Инструкция по эксплуатации.

- Меры предосторожности

- Установка и соединения проводов внутри бокса должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация бокса при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация бокса с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подключение

- Достаньте бокс из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж бокса необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -5 до +40°С.

- Открыть крышку бокса, выкрутить имеющиеся винты и снять лицевую панель.

- Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.

- Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации.

- Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.

- Установить крышку на место, закрутить винты.

- Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Продукция соответствует ТУ BY 100258222.029-2013 «Оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Технические условия.»

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Беларусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»), ул. Якубовского, д. 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36.

Произведено в Республике Беларусь. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.