Светильники общего назначения светодиодные встраиваемые, ТМ «FERON», серии: AL

модель: AL777

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Светильники предназначены для общего и декоративного освещения помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов и пр.

- Устанавливается в нишу из нормально воспламеняемого материала.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц по ГОСТ 29322-92. Качество электроэнергии должно удовлетворять  ГОСТ Р 54149-2010.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 230В/50Гц |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 7Вт | 12Вт |
| Световой поток | 560лм | 960лм |
| Цвет свечения | 4000К |  |
| Тип светодиодов | SMD5730 |  |
| Количество светодиодов | 10 | 24 |
| Коэффициент пульсации освещенности | <5% |  |
| Габаритные размеры | Ø97×30мм | Ø145×30мм |
| Встраиваемый размер | Ø73мм | Ø106мм |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |  |
| Рабочая температура | -20...+40°С |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |

- Комплектация

- Светильник в сборе;

- Коробка упаковочная;

- Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон;

- Крепежный комплект.

- Меры предосторожности

- Светильник работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц, которое является опасным. К работе со светильник допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

- Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным питающим кабелем, поврежденным корпусом или поврежденным корпусом драйвера.

- Запрещена эксплуатация светильника без драйвера (в комплекте светильника).

- Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.

- Запрещена эксплуатация светильника с диммером.

- Запрещена эксплуатация светильника в сетях не отвечающих требованиям  ГОСТ Р 54149-2010.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Монтаж и подключение светильника

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!!!

- Достаньте светильник из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

- Подведите электропитание к месту установки светильника.

- Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника, указанными в данной инструкции и на упаковке светильника.

- Подключите питающий кабель к клеммной колодке согласно схеме:

Коричневый провод – фаза L; синий провод – нейтраль N.

- Установите светильник в монтажной нише как показано на схеме:

- Включите питание 230В/50Гц.

- Техническое обслуживание и ремонт.

- Светильник не требует специального технического обслуживания.

- Протирку от пыли корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.

- Возможные неисправности и меры их устранения

| неисправность | Возможная причина | Меры устранения |
| --- | --- | --- |
| Светильник не загорается | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети |
|  | Неправильное подключение светильника к сети | Проверьте схему подключения светильника, при необходимости устраните неисправность |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника или в сервисный центр FERON.

- Хранение

Светильники в упаковках хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильники в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на оболочке товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильник составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «Feron» не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции ТМ «Feron» предназначенной для бытовых нужд.