Источники света общего назначения: лампы люминесцентные одноцокольные торговой марки "Feron"СЕРИИ: EST

модель EST9

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Люминесцентные лампы (ЛЛ) являются энергосберегающим источником света. Ртутные разрядные лампы низкого давления, в которых свет излучается слоем люминофора, возбуждаемым ультрафиолетовым излучением разряда.

- Одноцокольные люминесцентные лампы предназначены для местной подсветки рабочих мест, прикроватного освещения или для использования в светильниках аварийной подсветки.

- ЛЛ состоят из следующих основных частей:

– колба (стеклянная трубка);

–пластиковый корпус с металлическим цоколем G23, G24, 2G7.

- Для работы ламп требуется подключение к пускорегулирующему устройству электронному (ЭПРА) или электромагнитному (ЭмПРА). Пускорегулирующий аппарат не входит в комплект поставки изделия.

- Технические характеристики*

| Напряжение питания | 220-240В (см. на упаковке) |
| --- | --- |
| мощность | См. на упаковке |
| Частота сети | 50 Гц |
| Световой поток | См. на упаковке |
| Цветовая температура | См. на упаковке |
| Общий индекс цветопередачи, Ra | >83 |
| Рабочая температура | от -15 до 40 °С |
| цоколь | См. на упакове |
| Срок службы | До 10000 ч. |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Меры предосторожности

- Люминесцентные лампы применяются только с ЭПРА или с ЭмПРА (в комплект не входят).

- Запрещено использование ЛЛ с неисправными пускорегулирующими устройствами.

- Запрещена эксплуатация ЛЛ в сетях при наличии скачков напряжения, неисправных выключателей и патронов, не обеспечивающих надежного электрического контакта.

- ЛЛ не рекомендуется использовать совместно с выключателем с подсветкой.

- ЛЛ нельзя использовать при/или после её контакта с водой или другими жидкостями.

- ЛЛ нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.

- Не допускается прямое попадание атмосферных осадков на ЛЛ.

- При внесении ЛЛ в помещение с холода рекомендуется перед монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут.

- К сокращению срока службы лампы и её преждевременному выходу из строя могут привести:

- перегрузка лампы при подаче повышенного напряжения, превышающего 244 В; 
 - частые повторные включения недостаточно охлажденной лампы 
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от  -15 до 40 °С.

- Требования безопасности

- Разрядная трубка содержит ртуть.  В случае если ЛЛ разбита в помещении, следует срочно собрать осколки стеклянной трубки. Место разрушения следует обработать 0,2% раствором марганцовокислого калия, после чего — проветрить помещение

- Перед установкой или заменой лампы отключите питание.

- Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения не более двух лет.

- Транспортировка.

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация.

- ЛЛ содержат незначительное количество ртути, запрещается их утилизация вместе с бытовыми отходами.

- Утилизация ЛЛ промышленными предприятиями должна проводиться в соответствии с действующими положениями о порядке сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания ртутьсодержащих отходов.

- Применяемые в бытовом секторе ЛЛ должны утилизироваться коммунальными службами, занимающимися вывозом специальных отходов

- Сертификация.

Светодиодные лампы ТМ «FERON» имеют сертификат соответствия требованиям технических регламентов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.,  № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.