Звонки электрические на напряжение 220-230 Вольт, ТМ «FERON» серии: DB

модели: DB-101, DB-102

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Звонки электрические ТМ «FERON» - бытовые электронные приборы, предназначенные для подачи сигнала оповещения.

- Звонки предназначены для применения внутри помещений. Наиболее часто применяются в жилых многоквартирных домах в качестве дверного звонка. Но также могут использоваться в офисных и торговых помещениях в качестве устройства оповещения о посетителе.

- Устройство состоит из двух частей: блока динамика и кнопки вызова.

- Обе модели звонка являются проводными. Блок динамик оснащен винтовыми зажимами для присоединения проводов питания (входят в комплект) и подключается к сети переменного тока 230В/50Гц. Кнопка вызова данной модели также с помощью проводов подключается к блоку динамика.

- Прибор устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические характеристики

| Модель | DB-101 | DB-102 |
| --- | --- | --- |
| Источник питания приемного блока | AC 230В/50Гц |  |
| Источник питания кнопки звонка | AC 230В/50Гц |  |
| Максимальная потребляемая мощность | 12Вт |  |
| Максимальный потребляемый ток | 80мА |  |
| Коэффициент мощности | >0.5 |  |
| Количество мелодий звонка | 1 |  |
| Рабочая температура | -10...+40°C |  |
| Степень зашиты кнопки от пыли и влаги | IP20 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Класс защиты | II |  |
| Относительная влажность | Не более 65% |  |
| Режимы громкости сигнала | Громкость не регулируется |  |
| Беззвучный режим | нет |  |
| Световая индикация | нет |  |
| Режим оповещения | звук |  |
| Громкость звонка | 80dB |  |
| Материал корпуса | ABS пластик |  |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |  |

- Комплектность

- Блок динамика.

- Кнопка вызова.

- Соединительные провода 1м (только для DB-101)

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка.

- Установка прибора

- ВНИМАНИЕ! ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!

- Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.

- Блок динамика оборудован винтовыми зажимами для присоединения проводов питания. Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки блока динамика. Подключите провода питания блока динамика к сети переменного тока 230В.

- С помощью соединительных проводов подключите кнопку вызова в разрыв фазового провода кабеля питающей сети. Учтите, что длина проводов составляет 1м (в комплекте поставки DB-101).

- В комплекте DB-102 соединительных проводов нет, поэтому для подключения кнопки необходимо использовать другие провода.

- Звонок готов к работе.

- Эксплуатация

- При нажатии на кнопку вызова блок динамика будет издавать звуковой сигнал.

- Меры предосторожности

- Использовать звонок только внутри помещений.

- Запрещена эксплуатация устройства с поврежденным питающим кабелем и поврежденным корпусом.

- Не допускать попадания влаги.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт

  - Прибор не требует специального технического обслуживания.

  - Протирку от пыли осуществлять по мере необходимости.

  - Все работы с прибором производить при выключенном питании.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не издает сигнал | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте уровень сетевого напряжения в питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Неправильное подключение | Проверьте схему подключения, при необходимости исправьте неисправность. |

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора или в сервисный центр.

- Хранение

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

- Транспортировка

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиал завода-изготовителя: «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус звонка в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Утилизация

Устройство утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность кнопки вызова и блока динамика.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.

- Срок службы изделия 5 лет.