Соединительные шнуры для светодиодной ленты ТМ FERON 12В

DM111, DM112, DM113, DM101/105/181, DM 103/107/183

Инструкция

- Назначение изделия

Соединительные шнуры DM111, DM112, DM113, DM101/105/181, DM 103/107/183 предназначены для соединения отрезков светодиодной ленты ТМ FERON 12В и подключения отрезков светодиодной ленты к трансформатору 12В.

- Технические характеристики

| Соединительный шнур | DM111 | DM112 | DM113 | DM101/105/181 | DM103/107/183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение | 12В DC |  |  |  |  |
| Максимально допустимая мощность | 30Вт |  |  |  |  |
| Длина провода | 0,2м |  |  |  |  |
| Сечение провода | 2х0,5мм2 |  |  |  |  |
| Материал проводника | медь |  |  |  |  |
| Тип светодиодной ленты | smd5050/smd3528 |  |  | smd5050/smd5050 RGB/SMD3528 |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | IP65 | IP20 |  |  |

- Комплектность

Соединительный шнур упаковке;

Инструкция по эксплуатации.

- Применение

- Соединительные шнуры используются со светодиодной лентой ТМ FERON 12В и электронными трансформаторами с выходным напряжением 12В.

- Соедините коннектор соединительного шнура с коннектором светодиодной ленты или с коннектором электронного трансформатора 12В.

- Также, соединительный шнур можно соединить со светодиодной лентой методом пайки. Либо соединить с электронным трансформатором 12В методом пайки или при помощи клеммных колодок.

- Меры предосторожности

- Не допускать превышения максимально допустимой мощности нагрузки.

- Не допускать попадания влаги на контакты.

- Соединительные шнуры предназначены для использования в светодиодным системах с напряжением 12В.

- Все манипуляции проводить только при отключенном сетевом напряжении.

- Не использовать при повреждении изоляции кабеля.

- ХРАНЕНИЕ

Сетевые шнуры в упаковке хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- ТРАНСПОРТИРОВКА

Сетевые шнуры в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным видом транспорта.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Шнур утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.